# Relatório de Teste de Carga – Ambiente de Produção (PROD)

## 1. Contexto

Este documento apresenta a análise dos testes de carga realizados em ambiente de Produção (PROD) no sistema Stratega, com o objetivo de avaliar o comportamento da aplicação sob acesso simultâneo de usuários, identificando possíveis gargalos de desempenho e validando a estabilidade do sistema.

Os testes foram executados utilizando a ferramenta Apache JMeter (versão 5.6.3).

## 2. Objetivo do Teste

- Avaliar o tempo de resposta da aplicação sob carga controlada.

- Verificar a estabilidade do sistema em produção.

- Identificar possíveis erros de requisição ou degradação de desempenho.

- Gerar evidências para acompanhamento histórico e tomada de decisão técnica.

## 3. Escopo do Teste

- Aplicação: Stratega

- Endpoint testado: https://map.apps.quattrus.com/editor

- Tipo de teste: Teste de carga

- Ambiente: Produção (PROD)

## 4. Configuração do Teste

### 4.1 Thread Group

- Usuários simultâneos: 50

- Ramp-up: 10 segundos

- Loop Count: 1

- Duração total aproximada: ~10 segundos

### 4.2 Configurações adicionais

- Uso de HTTP Header Manager

- HTTP Authorization Manager

- HTTP Cookie Manager

- DNS Cache Manager

- HTTP Cache Manager

Essas configurações garantem um cenário mais próximo do uso real da aplicação.

## 5. Resultados Obtidos

### 5.1 Sumário Geral

- Total de amostras: 50 requisições

- Falhas: 0

- Erro (%): 0.00%

- Status: 100% de sucesso

### 5.2 Tempos de Resposta (ms)

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Tempo médio (Average) | 517 ms |
| Mediana (Median) | 481 ms |
| Mínimo (Min) | 466 ms |
| Máximo (Max) | 1113 ms |
| Percentil 90% | ~584 ms |
| Percentil 95% | ~875 ms |
| Percentil 99% | 1113 ms |

### 5.3 Throughput

- Transações por segundo: ~4.9 req/s

### 5.4 Uso de Rede

- Recebido: ~45.5 KB/s

- Enviado: ~2.4 KB/s

## 6. Análise de APDEX

- APDEX obtido: 0.900

- T (Tolerância): 500 ms

- F (Frustração): 1.5 s

### Interpretação:

- Um APDEX de 0.900 indica boa experiência do usuário.

- A maioria das requisições ficou dentro do limite considerado aceitável.

- Não houve degradação significativa mesmo com 50 usuários simultâneos.

## 7. Análise Técnica

- Não foram identificados erros HTTP ou falhas de requisição.

- O tempo médio de resposta ficou ligeiramente acima do limiar de 500 ms, porém ainda dentro de um patamar aceitável para o cenário de produção.

- Os percentis mais altos (95% e 99%) indicam alguns picos de resposta, mas sem impacto crítico ou falhas.

- O sistema demonstrou estabilidade e consistência durante todo o teste.

## 8. Conclusão

Com base nos resultados obtidos:

- O sistema Stratega suporta adequadamente uma carga de 50 usuários simultâneos em ambiente de produção.

- Não foram identificados erros ou falhas de processamento.

- O desempenho geral é considerado bom, com APDEX satisfatório.

- Recomenda-se manter o acompanhamento contínuo e realizar novos testes com cargas maiores (ex: 100 ou 200 usuários) para avaliação de escalabilidade.

## 9. Evidências

- Aggregate Report (JMeter)

- Dashboard HTML gerado pelo JMeter

- Arquivo CSV de resultados: aggregreportprod.csv

Todos os artefatos encontram-se versionados no repositório Git do projeto.

Responsável pelo teste: Gabriella Braz
Ferramenta: Apache JMeter 5.6.3
Data da execução: 05/01/2026